Рекомендации по укладке тротуарной плитки

В большинстве основой служит гравийно–песчаная подушка. Для сложных условий больше подойдет бетонное основание. В любом случае площадка должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержанны уровни и уклоны для стока воды. С помощью тротуарной плитки можно выложить множество различных рисунков и цветовых композиций в зависимости от вашего вкуса и выбранного стиля.

- Планирование.

Нарисуйте планировку участка, который будет вымощен.

Измерьте участок; нанесите размеры на план, затем рассчитайте необходимое количество сырья для основания (щебень или гравий, песок, цемент).

- Разметка

Разметьте с помощью колышков и бечевки участок укладки плитки, согласно выработанному ранее плану.

- Выемка грунта

Выемка грунта производится с таким расчетом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка.

- Подготовка основания.

Для укладки основания мы рекомендуем использовать гравий (щебень) фракцией 20 – 40 мм, который необходимо также тщательно вибрировать. После этого проверяется поверхность основания. Если на ней имеются ямки, они посыпаются песком и дополнительно уплотняются.

- Укладка цементно-песчаной смеси.

Когда основание готово можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Влажность песка для приготовления смеси должна быть около 10%. Смесь готовится из расчета 1:3 (1 часть цемента на 3 частей песка).

На основание смесь укладывается слоем толщиной  30 – 40 мм, после чего выравнивается и вибрируется.

- Укладка плитки.

Укладывая плитку, нужно следить за тем, чтобы основание было максимально ровное и плотное. Уложив плитку, следует прижать ее к поверхности основания и убедившись, что она плотно прилегает к основанию, слегка подбить резиновой киянкой. Если же этого не происходит, нужно поднять плитку и дополнительно выровнять основание. Между плитками рекомендуется оставлять промежуток 1 – 2 мм, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью  уровня

- Резка.

Резка плитки осуществляется отрезной машинкой («болгаркой») с использованием отрезного круга по камню.

- Заполнение швов.

После того как все плитки уложены, необходимо посыпать готовый участок мелким песком (максимальная крупность 0,5) естественной влажности, и затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление высолов и растений.

ВНИМАНИЕ!!!

Не производите укладку плитки в дождливую погоду. Не посыпайте плитку опилками.

В случае, если Ваш участок имеет «сложный грунт», необходимо учитывать, что смещение может деформировать плитку. В этом случае предлагается более сложная укладка, которая гарантирует долговечность. Грунт покрывается слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно–песчаной полусухой смесью толщиной 40 мм, которая вибрируется и сверху укладывается плитка. (п. 5; 6; 7; 8.)